LTE-A 專題

3G和3.5的差別

3G標準規格UMTS，正式的規格名稱為「HSDPA」(Hight-Speed Downlink PACKET Access，高速下行封包存取協定)。

3G行動通訊系統其實包含了WCDMA(3G)、HSDPA(3.5G)、HSUPA(3.75G)技術，實事上都是由3G技術延伸出來，而最大差別在於上傳速度、下載速度以及軟硬體的升級等部份。

3G與3.5G最大差別在於下載的速度，3.5G可以提供提供比3G更快的下載速度。

目前3G的下載速度固定於384Kbps，而3.5G主要提供下載速率約介於0.9到14.4Mbps之間，

目前3.5G主要下載速率多訂定在1.8Mbps、3.6Mbps、7.2Mbps、14.4Mbps這四種。

3.5G下載速度最快可達到14.4Mbps，比3G速度快了近38倍，即使是較低的1.8Mbps也比3G下載速度快近4倍。

其他功能方面，由於3.5G是3G延伸的協定，3G有的功能和服務，例如雙方影像電話、室外隨時上網、高速下載音樂、MMS(多媒體簡訊服務)等，3.5G跟3G所使用的方式皆相同。

LTE

長期演進技術（LTE，Long Term Evolution）是電信中用於手機及數據終端的高速無線通訊標準，為高速下行封包接入（HSDPA）過渡到4G的版本，俗稱為3.9G。

該標準基於舊有的GSM/EDGE和UMTS/HSPA網路技術，並使用調變技術提升網路容量及速度。

長期演進技術該標準由3GPP（第三代合作夥伴計劃）於2008年第四季度於Release 8版本中首次提出，並在Release 9版本中進行少許改良。

雖然長期演進技術被電訊公司誇大宣傳為「4G LTE」，實際上它不是真正的4G，因為它沒有符合國際電信聯盟無線電通訊部門要求的4G標準

長期演進技術升級版才符合國際電信聯盟無線電通訊部門要求的4G標準

進階長期演進技術（簡稱進階LTE），是長期演進技術（LTE）的大幅改進版本，

也是4G規格的國際高速無線通訊標準。它是一個移動通訊標準，於2009年末正式作為4G系統遞交至ITU-T，

並先後通過國際電信聯盟、IMT-Advanced，最終於2011年3月為3GPP完成。它被3GPP標準化成為主要的LTE增強標準。

LTE-Advanced和LTE差在哪裡呢?

LTE和LTE-Advance一般泛稱為4G,但是真正4G其實是LTE-Advance,

在國際電信聯盟(ITU)對4G的定義

4G網路在高速移動下應可達到每秒100Mb的資料量傳輸,低速每秒可達1Gb

LTE-Advanced中主要技術元件包含

- 載波聚合(Carrier Aggregation，CA)

- 強化單載波多重存取技術(Enhanced SC-FDMA)

- 強化細胞間干擾協調技術(Enhanced ICIC)

- 強化MIMO 架構(Enhanced MIMO schemes)

- 轉發機制(Relaying)

- 載波聚合

用聚合資料管線，把原本各個獨立頻段的頻寬整合，例如原本是兩個 20MHz 的頻寬，CA 之後就可以看成一個 40MHz 頻寬。雖然總頻寬相同，但透過頻寬資源的調配，就能提高網路資源使用的效率，達到優化整體網速表現的效果。

- 強化單載波多重存取技術(Enhanced SC-FDMA)

相比OFDMA，SC-FDMAOFDMA的PARP(peak-to-average power ratio,峰值/平均功率值)比較低, 可以提高移動終端的功率發射效率，延長電池的使用時間，降低終端成本。

- 強化細胞間干擾協調技術(Enhanced ICIC)

ICIC的原理是通過頻率劃分的,將相鄰小區域的部分分成不同頻段,從而降低小區域間的干擾, EICIC原理又加入了對時間維度,使得不同小區的信號時域上針對某些用戶是正交的,更能有效的降低干擾。

4. 強化MIMO 架構(Enhanced MIMO schemes)

多輸入多輸出(Multi-input Multi-output;MIMO)是一種用來描述多天線無

線通訊系統的抽象數學模型，能利用發射端的多個天線各自獨立發送訊

號,同時在接收端用多個天線接收並取消復原原本資訊。

5. 轉發機制(Relaying)

Relaying的目的是增強範圍及負載量

參考網址:http://www.radio-electronics.com/info/cellulartelecomms/lte-long-term-evolution/4g-lte-advanced-relaying.php

LTE-A網路組成介紹

行動通訊網路是由許多小型無線單元（Cell）組成，即基地台，針對其位置或應

用，各個基地台可能有著不同的涵蓋範圍、系統容量、與輸出功率。

Resouce Element(RE):是最小的調變單位，佔了一個頻率上的Subcarrier，每個subcarrier是15KHz。時間上的一個Symbol。

每個RE可以表示2bits、4bits或6bits。這跟調變的方式有關係。

所以RE意思即是，我在一個Symbol時間跟subcarrier的頻率範圍中。我可以傳2bits、4bits或6bits。

Resource Block(RB):RB是使用者或是系統功能分配到的最小單位，也就是同一個RB內的功能皆是相同的，

不會在一個RB內夾雜了User Data跟系統訊息等，如果映射到Physical Channel的話，每個Resource Block都是特定的Physical Channel，這樣功能才會相同。

LTE 中載波聚合技術稱載波為載波元件 CC （Component Carrier），每個載波元件最多有110 個資源方塊(resource block, RB)其中包括一個主載波元件（Primary Component Carrier, PCC）

與至多四個輔載波元件（Secondary Component Carrier, SCC），假設每個載波元件皆提供最大20MHz 頻寬，則用戶最大可使用頻寬則為 100MHz

LTE使用的調制方案

分為QPSK(正交相移鍵控)、16QAM(正交幅度調制)和64QAM。

QPSK調制情況下，每個調制符號各不相同，映射星座圖上四個不同的位置。

QPSK需要2彼特編碼這4個裡每一個不同的調制符號。

16QAM調制使用16個不同的信號選擇，因此使用4個bit信息編碼每一個調制符號

64QAM調制有64個不同的可能值，因此需要6bit反映一個信號的調制符號。

這幾種調制方案，根據信道條件不同，在適應性調制中使用。

當無線電鏈路相對清晰，我們可以用較密集的星座圖調制方案，如64QAM。

在這樣的情況下，發送一個信號符號需要6bit,因此增加了信號的吞吐量。不過，當信到噪聲水平增加，

我們有要依靠使用馬間隔離性更好的調制方案，如QPSK。這會減少每個採樣信號的比特術以及減小的吞吐量

QPSK

16QAM

各種頻寬等級及對應可使用的組成載波

LTE-A scheduler的介紹

- Round-Robin scheduler(循環分配調度器)

Round-Robin(RR)是用於計算行程及網路調度器中的演算法,是針對分時系統而設計的,排成設定會設定一個時間配額,依照先提出要求的行程會先被執行的原則,依序執行。

- Best CQI Scheduler

Channel Quality Indicator(CQI)

CQI可以用週期或頻寬分類

若用週期分類

- Aperiodic CQI Reporting非週期性的CQI回報

EnodeB藉由PDCCH來告知UE要傳送CQI，eNodeB使用PDCCH告知UE要傳送非週期性的CQI，而UE使用PUSCH則使用PUSCH連同data一起傳送。

- Periodic CQI reporting週期性的CQI回報

週期性的CQI回報，當UE沒有被分到PUSCH時，則使用PUCCH去做週期性的CQI回報。當UE被分配到PUSCH時，則連同傳送DATA時，使用PUSCH回報

若用頻寬分類

(1) Wideband feedback: UE回報所有eNodeB頻寬的狀況

(2) eNodeB-configured sub-band feedback:只有在Aperiodic才會有。除了UE會回報wideband的CQI，UE還會回報每一個sub-band的CQI，由於資料龐大，所以UE是回報每一個sub-band跟wideband的差距，以減低資料量。

(3) UE-selected sub-band feedback:由UE除了回報wideband的CQI之外還會去選擇某一個sub-band來回報。這個sub-band是整個wideband中最好的CQI，這個稱為Best-M sub-bands。

- Proportional Fair Scheduler

每一個用戶被賦予一個優先級，每次開始 接受調度時，總是小區內優先級最高的用戶接受服務。它是隨著用戶速率的提高，其優先級降低，這樣就是原來低優先級的 用戶獲得更多的傳輸機會。

- Max Min Scheduler

分為有加權和沒加權的分配

(1)若為沒加權的分配

例如有4個用戶,資源為10,4個用戶的需求分別2,2.6,4,5,現在把10除4等於2.5,但大於用戶1的需求2,所以把用戶一多出的資源0.5平均在分配其他三人,然後依此類推

(2)若為有加權分配

假設有4個用戶資源需求分別是4,2,10,4權重分別是2.5,4,0.5,1,資源能力為16,首先我們要打最低權重的用戶調成1,所以用戶權重變成5,8,1,2然後我們權重相加5+8+1+2=16,資源分成16等分,在第一輪分配,每個用戶獲得5,8,1,2然而5大於用戶所需要的資源4,所以多出來的資源1,用戶2多了6個資源,所以我們現在有1+6=7的資源再分配給用戶3和用戶4,然後依此類推,分配資源

LTE-A 模擬器

預計建立一個以picocell為中心半徑為50的圓,圓內有兩個UE,使用Proportional Fair Scheduler,CELL有2CC和1CC,資源是5RB的簡易系統。